Thèse de MAGISTER

Présentée par :

Mlle Haddar Assia

Pour l’obtention du diplôme de

MAGISTER EN ELECTROTECHNIQUE

Option : Système Electro-énergétique

Thème

EVALUATION NON DESTRUCTIVE PAR COURANT DE FOUCAULT DE LA CARACTERISTIQUE ELECTRIQUE DES PIECES AMAGNETIQUES

Soutenu publiquement le 16/12 /2009, devant le jury composée de :

Mr. T. REKIOUA	Professeur, Université de Béjaïa	Président

Mr. B. MAOUCHE	Maître de Conférences A, Université de Béjaïa	Rapporteur

Mr. N. KHENFER	Professeur, Université de Sétif	Examinateur

Mr. R. ALKAMA  	Maître de Conférences A, Université de Béjaïa	Examinateur

Remerciements

Tout d’abord j’exprime mes remerciements à Dieu le tout puissant qui m’a guidé dans mon travail.

Mes profonds remerciements à mon promoteur MR MAOUCHE Bachir d’avoir accepté de m’encadrer, pour sa disponibilité et ces précieux conseils.

Mes remerciements s’adressent également à Mm MEDJAHED Sakina et Mm OUZELAGUE Naima pour leur aide considérable et leur disponibilité.

Mes remerciements s’adressent aux membres de jury pour avoir accepter d’examiner ce travail.

Dédicace

Je dédie ce modeste travail à :

- Mes très chers parents que je remercie infiniment pour leurs soutient et conseils tout au long de mes études.

- Ma  sœur Lamia, son mari et sa  petite fille sara.

- Ma sœur Lilya, son mari et sa petite fille Tassadith.

- Mon cher fiancé Samir, je te remercie pour ton soutien, ta disponibilité et tes précieux conseils.

- Mes grands parents.

- Toute la famille, oncle, tantes, cousins et cousines.

- Ma belle famille.

Table des matières

Notations et symboles	05

Introduction générale 	08

I-	Description du Contrôle Non Destructif par Courant de Foucault	9

I.1-	Introduction	10

I.2-	Contrôle  par courants de Foucault (CF)	11

I.2.1-	Historique des courants de Foucault	11

I.2.2-	Principe du Contrôle  par courants de Foucault (CF)	11

I.3-	Capteurs	12

I.3.1-	Types de capteurs	12

I.3.1.1-	Bobine encerclante	12

I.3.1.2-	Sonde	13

I.3.1.3-	Palpeur ou bobine ponctuelle	13

I.3.2-	Fonction du capteur	13

I.3.2.1-	Capteur à double fonction	14

I.3.2.2-	Capteur à fonction séparée	14

I.3.3-	Mode de contrôle	15

I.3.3.1-	Mode  absolu	15

I.3.3.2-	Mode différentiel	15

I.4-	Grandeurs influentes sur les courants de Foucault	16

I.4.1-	Les paramètres géométriques	16

I.4.1.1-	Géométrie du matériau	16

I.4.1.2-	Position du capteur par rapport à la surface de contrôle	16

I.4.1.3-	Profondeur de pénétration (effet de peau)	16

I.4.1.4-	Défauts	16

I.4.1.4.1-	Principales  origines des  défauts	17

I.4.1.4.2-	Les défauts de surface	17

I.4.1.4.3-	Défauts internes	17

I.4.2-	Les paramètres électromagnétiques	18

I.4.2.1-	Conductivité électrique	18

I.4.2.2-	Perméabilité magnétique	18

I.4.3-	Les paramètres perturbateurs	18

I.4.3.1-	Température	18

I.4.3.2-	Fréquence de travail	18

I.5-	Domaines d’application de CND par courants de Foucault	19

I.6-	Techniques non destructives par courants de Foucault	20

I.6.1-	Courants de Foucault multifréquence	20

I.6.2-	Courants de Foucault en champs lointains	20

I.6.3-	Courants de Foucault pulsés	21

I.7-	Modèle électromagnétique	21

I.7.1-	Equations de Maxwell	21

I.7.2-	Lois de comportement des milieux	22

I.7.2.1-	Loi d’Ohm	22

I.7.2.2-	Relation magnétique	22

I.7.2.3-	Relation diélectrique	23

I.7.3-	Hypothèses simplificatrices	23

I.7.4-	Formulation électromagnétique	24

I.8-	Méthodes de résolution	25

I.8.1-	Méthodes analytiques	25

I.8.2-	Méthodes numériques	25

I.8.3-	Méthodes semi analytiques	25

I.9-	Modèles direct et inverse	25

I.10-	Conclusion	26

II-	Modélisation électromagnétique directe	27

II.1-	Introduction	28

II.1.1-	Modèles directs	28

II.1.2-	Formulation intégrale des équations	28

II.1.3-	Application dans le cas axisymétrique	29

II.1.3.1-	Expression du potentiel vecteur magnétique	29

II.1.3.2-	Expression du gradient du potentiel scalaire électrique	32

II.1.4-	Méthode des circuits électromagnétiques couplés (CEC)	33

II.1.4.1-	Equation intégrale	33

II.1.4.2-	Equation intégrale générale pour le calcul  d’impédance	34

II.1.4.2.1-	Impédance du capteur à vide	34

II.1.4.2.2-	.Modélisation d’un système en charge (capteur-piece)	36

II.1.4.3-	Impédance du système (capteur et pièce)	38

II.1.4.4-	Cas d’excitation en courant	39

II.1.5-	Potentiels magnétiques couplés	39

II.1.5.1-	Equation intégrale des potentiels dans la source	39

II.1.5.2-	Equation intégrale des potentiels dans la pièce	41

II.1.5.3-	Impédance différentielle en fonction du potentiel magnétique	42

II.1.5.3.1-	Impédance à vide	42

II.1.5.3.2-	Impédance en charge	42

II.1.5.4-	Cas d’excitation en courant	43

II.1.6-	Champs électrique couplé	43

II.1.7-	Conclusion	44

III-	Modélisation électromagnétique inverse	45

III.1-	Introduction	46

III.1.1-	Modèle inverse	46

III.1.2-	Modèles inverses	47

III.1.2.1-	Modèle des circuits électriques couplés	47

III.1.2.2-	Modèle des potentiels magnétiques couplés	48

III.1.2.3-	Modèle des champs électriques couplés	49

III.1.3-	Méthode de résolution des modèles inverses	50

III.1.3.1-	Algorithmes Génétiques	50

III.1.3.1.1-	Principe de l’algorithme génétique (AG)	50

III.1.3.1.2-	Application de l'Algorithme Génétique à l’Evaluation Non Destructive pour résoudre le modelé inverse	52

III.1.3.1.3-	Structure générale de l’algorithme génétique pour la solution du modèle inverse	53

III.1.3.2-	Réseaux de neurones	54

III.1.3.2.1-	Définitions	54

III.1.3.2.2-	Structure générale d’un réseau de neurones	55

III.1.3.2.3-	Applications des réseaux de neurone à la résolution des systèmes électromagnétiques couplées inverses	56

III.1.3.3-	Méthodes numériques	56

III.1.3.3.1-	Méthode de Newton Raphson	56

III.1.3.3.2-	Quasi-Newton	58

III.1.3.3.3-	Méthodes de point fixe	59

III.1.3.3.4-	L’algorithme général de la résolution du problème inverse avec la méthode Newton Raphson	60

III.1.4-	Conclusion	61

IV-	Applications et résultats	62

IV.1-	Introduction	63

IV.1.1-	Présentation du dispositif	63

IV.1.2-	Simulation numérique	63

IV.1.2.1-	Exécution du modèle direct	63

IV.1.2.2-	Exécution du modèle inverse	63

IV.1.2.2.1-	Résultats pour la fréquence de 100kHz	63

IV.1.2.2.2-	Conductivité électrique en fonction de la  fréquence	63

IV.1.2.2.3-	Evaluation de la conductivité électrique en fonction de l’entrefer entre le capteur et la pièce (lift off)	63

IV.1.3-	Conclusion	63

Conclusion générale	77

Bibliographie	78

Notations et symboles

H : Excitation magnétique

B : Induction magnétique

E : Champ électrique

D : Induction électrique

 : Flux magnétique

V : Potentiel électrique scalaire

J : Densité de courant électrique

Js : Densité de courant électrique de la source

Jc : Densité de courant électrique dans la charge

I : Intensité de courant électrique

Is : Courant électrique dans la source

Ic : Courant électrique dans la charge

V : potentiel électrique scalaire

A : Potentiel magnétique vecteur

A : Composante angulaire du potentiel magnétique vecteur

J : Composante angulaire de la densité de courant électrique

As : Potentiel magnétique vecteur dans la source

Ac : Potentiel magnétique vecteur dans la charge

N : Nombre de spires

Ns : Nombre d’éléments (spires) de la source (capteur)

Nc : Nombre d’éléments (spires) de la charge (pièce)

Z : Impédance électrique

R : Résistance électrique

X : Réactance électrique

L : Inductance d’un bobinage en présence d’un matériau

u : Tension appliquée à une spire

U : Tension appliquée à une bobine

E1 : Fonction elliptique de Legendre de première espèce

E2 : Fonction elliptique de Legendre de deuxième espèce

x : Axe des abscisses en coordonnées cartésiennes

y : Axe des ordonnées en coordonnées cartésiennes

r : Axe des abscisses en coordonnées cylindriques

 : Axe angulaire en coordonnées cylindrique

z : Axe des ordonnées en coordonnées cylindriques

er : Vecteur radial unitaire

eθ : Vecteur angulaire unitaire

n : La normale à une surface

S : Section d’une spire

dl : Longueur élémentaire d’une spire

 : Volume

D : Fonction de Dirac

 : Epaisseur de peau

 : Frontière

O : Opérateur différentiel

  : Domaine d’étude

s : Domaine de la source (capteur)

c : Domaine de la charge (pièce)

 : Profondeur de pénétration standard en régime sinusoïdale (épaisseur de peau)

 : Conductivité électrique

S : Conductivité électrique de la source

C : Conductivité électrique de la charge

 : Déphasage entre la tension et le courant (phase de l’impédance)

 : Permittivité électrique

0 : Permittivité électrique du vide

r  : Permittivité électrique relative

 : Perméabilité magnétique

0 : Perméabilité magnétique du vide

r : Perméabilité magnétique relative

C : Vitesse de la lumière

 : Pulsation électrique

f : Fréquence électrique

t : Variable temporelle

t : Variation du temps

Mss : Matrice des mutuelles électromagnétiques entre les éléments de la source.

Mcc : Matrice des mutuelles électromagnétiques entre les éléments de la charge.

Mcs : Matrice des mutuelles électromagnétiques entre la source et la charge.

Msc : L’inverse de Mcs.

Introduction générale

De nombreuses techniques (ultrasons, courant de Foucault, rayon X….) permettent aujourd’hui le contrôle non destructif (CND) ou l’évaluation non destructive (END) des matériaux. L’usage de ces techniques est particulièrement développé dans les industries aéronautiques, gazières, pétrolières et nucléaires. Elles permettent de révéler la présence de défaut, telles que les fissurations, les inclusions, la corrosion, etc.

Le CND vise l’assurance de la qualité, l’aptitude au bon fonctionnement et la sécurité. Ces dernières nécessitent une bonne connaissance de tous les phénomènes mis en jeux, en particulier de la nocivité des défauts et de leur évolution dans le temps. Sous cet angle, l’absence de contrôle peut conduire à des conséquences catastrophiques dans certains secteurs industriels.

Le contrôle non destructif par courant de Foucault consiste à évaluer l’état structurel et de santé d’une pièce par la mesure de la variation de l’impédance ou de la tension issue du couplage électromagnétique entre une bobine utilisé comme  capteur et la pièce à tester. La circulation des courants induits dans la pièce est modifiée par l’existence de défauts ou la variation des caractéristiques électromagnétiques et géométriques.

Le problème inverse en CND-CF a été intensivement étudié durant ces dernières années. Sa résolution est souvent basée sur les méthodes d’optimisation comme les algorithmes génétiques et les réseaux de neurone. Dans notre travail nous essayerons d’exploiter une formulation semi-analytique déjà dévellopée [2] pour réaliser l’inversion du phénomène. Cette formulation a été obtenue par la méthode des champs électromagnétiques couplés.

Pour pouvoir mener à bien notre travail, nous présentons dans le premier chapitre une description des installations du contrôle non destructif. Nous nous focaliserons sur les techniques de CND par courants de Foucault en abordant le principe de fonctionnement, le rôle de chaque élément du dispositif de contrôle, les différents types de capteurs, les modes d’excitation, les paramètres d’influence, les avantage et inconvénients de cette technique. Nous exposerons aussi dans ce même chapitre les équations électromagnétiques de base et les simplifications relatives aux considérations géométriques et électromagnétiques ainsi que les différentes méthodes de résolution existantes.

Le deuxième chapitre est consacré à la modélisation semi analytique directe  du phénomène électromagnétique et des formulations des grandeurs électromagnétiques couplées. Nous rappelons trois modèles équivalents (les circuits électriques couplés, les potentiels magnétiques couplés et les champs électriques couplés). Chacun de ces modèles aboutit à une expression semi-analytique de l’impédance.

L’objet du troisième chapitre est le développement d’un modèle inverse pour l’évaluation de la caractéristique électrique (conductivité électrique) des pièces amagnétiques et ce par exploitation d’un modèle direct déjà développé.

Dans le dernier chapitre, nous réalisons des calculs concernant l’évaluation de la conductivité électrique des différentes pièces amagnétiques. La valeur de la conductivité est obtenue par l’exécution du modèle inverse qui utilise la valeur de l’impédance issue du modèle direct. Ainsi, nous assurons de la validité des résultats. La résolution du modèle est effectué sous  environnement MATLAB et en utilisant la méthode Newton Raphson.

Chapitre I

# Description du Contrôle Non Destructif par Courant de Foucault

## Introduction

Le contrôle non destructif (CND) est l’ensemble des techniques et procédés aptes à fournir des informations sur la santé d’une pièce ou d’une structure sans provoquer d’altérations préjudiciables à leur utilisation ultérieure. Le contrôle peut s’opérer au cours de la fabrication pour vérifier l’adéquation des pièces réalisées avec les spécifications requises ou au cours de son utilisation pour détecter l’apparition de défauts qui permet alors de procéder au remplacement ou a la réparation avant la rupture, ou bien encore poursuivre l’évolution des usures et fatigues et de pouvoir prédire la durée de vie des installations. [1]

Il existe différents procédés (ultrasons, rayons X ou Gamma, émission acoustique, ressuage ou thermographie infrarouge, magnétoscopie, courants de Foucault) qui permettent, outre la détection des défauts, l’estimation de leur nature, leurs dimensions, leur localisation et le cas échéant de suivre leur évolution.

Le choix de l’un ou de l’autre de ces procédés se fait dans un premier temps en fonction de la nature de la structure à inspecter et dans un second temps, il se fait sur la base des contraintes de rapidité, de fiabilité, de sensibilité aux défauts et de coût ou d’environnement.

Pour les matériaux conducteurs de l’électricité, la technique la plus utilisée  est celle des courants de Foucault. Le contrôle non destructif par courants de Foucault est une méthode d’inspection des pièces métalliques sans contact.

Quelle que soit la technique adoptée, on peut considérer que la mise en oeuvre d’une procédure de CND répond au schéma synoptique de la figure I.1.

Pièce à contrôler

Système CND

Instrumentation

Inverse

Paramètres estimés de la pièce

Fonction des paramètres

Paramètre de la cible

Fig.I.1. Schéma synoptique du CND

## Contrôle  par courants de Foucault (CF)

### Historique des courants de Foucault

Le phénomène d’induction électromagnétique a été découvert par Michael Faraday (1791-1862) vers 1831. En 1879, un autre scientifique appelé Hughes a enregistré des modifications des propriétés d'un enroulement une fois placé en contact avec des métaux de conductivité et de perméabilité différentes. Ce n'est qu’au cours de la deuxième guerre mondiale que ces effets ont été mis en pratique pour examiner des matériaux. Plusieurs travaux ont été effectués durant les années 50 et les années 60, en particulier dans l'aviation et les industries nucléaires [2]. Le contrôle par courants de Foucault est maintenant une technique très répandue dans l’industrie.

### Principe du Contrôle  par courants de Foucault (CF)

Le contrôle par courants de Foucault est l'une des méthodes de contrôle non destructif qui emploi  le principe de l'électromagnétisme comme base pour l’examen des matériaux. Des courants de Foucault sont crées par un processus appelé l'induction électromagnétique. Lorsqu’on place un matériau métallique dans un champ magnétique variable dans le temps ou dans l’espace, des courants circulent le long d’un circuit fermé ; ce sont les courants de Foucault. Ces courants circulant dans le matériau créent à son tour, selon la loi de Lenz, un champ magnétique qui s’oppose au champ d’excitation. Il apparaît un champ magnétique résultant qui dépend fortement de la circulation de ces courants de Foucault et qui vient perturber le champ original. Cette perturbation de champ se traduit par une variation d’impédance au niveau de la bobine d’excitation [1]. C’est l’analyse de cette variation d’impédance qui fournira les indications exploitables pour un contrôle. En effet, le trajet, la répartition et l’intensité des courants de Foucault dépendent principalement des facteurs suivants :

- Conductivité électrique σ du matériau à contrôler.

- Perméabilité magnétique μ du matériau à contrôler.

- Paramètres géométriques de la pièce (dimensions, forme, état de surface, ...)

- Homogénéité de la pièce (variations locales des paramètres géométriques ou électriques, provoquées par exemple par des fissures, usures, cavités, corrosion, etc.).

- Couplage électromagnétique entre le dispositif créant l’excitation magnétique (bobine) et la pièce à contrôler. On entend particulièrement par  le parmetre de couplage lift off, la distance entre la pièce et le capteur.

## Capteurs

Le capteur est une bobine ou un ensemble de bobines. Il sert à générer les courants de Foucault ainsi qu’à capter leurs effets. La grandeur mesurée est l’impédance ou une différence de potentiel représentant l’image des courants de Foucault. La forme du capteur, sa position relative au matériau, sa fonction et sa conception varient en fonction de son utilisation. Il peut  être classé en fonction de trois caractéristiques :

- Type

- Fonction

- Mode de contrôle

### Types de capteurs

Du point de vue géométrique, on distingue trois types de capteurs :

- Bobine encerclante

- Sonde

- Palpeur ou bobine ponctuelle

#### Bobine encerclante

Elle est destinées au contrôle des produits lo ngs (Fig. I.2) tel que les barres et les tubes. Les bobines sont immobilisées et protégées dans une pièce moulée dont  l’alésage est de diamètre très peu supérieur à celui du produit à fin d’obtenir un cœfficient de couplage le plus faible possible. Cette condition est nécessaire  pour avoir une bonne sensibilité de détection sans avoir à utiliser un taux d’amplification important pour une réduction du rapport signal/bruit.

Fig.I.2.Bobine encerclante

#### Sonde

C’est un capteur destiné à l’examen d’es produits creux. Il peut être placée à l’intérieur d’un tube ou d’une conduite. Il existe la sonde dite axiale (enroulement bobines autour de l’axe de translation de celle-ci) et la sonde dite tournante (constituée d’une bobine ponctuelle tournante autour de l’axe translation de celle-ci). Ce type de capteur est principalement développé pour l’inspection des tubes de générateurs de vapeur dans les installations nucléaires. [??]

Sonde Tournante

Sonde Axiale

Fig.I.3. Sonde à courants de Foucault

#### Palpeur ou bobine ponctuelle

C’est une bobine destinée à l’examen local de la surface d’une pièce. Elle peut être déplacée sur ou près de la surface.

### Fonction du capteur

L’excitation est assurée par une bobine alimentée sous une tension ou un courant variable. Selon son utilisation, il existe deux types de fonctions des capteurs :

#### Capteur à double fonction

Les fonctions d’induction et de réception sont assurées par les mêmes enroulements. L’exploitation se fait à partir de la mesure de l’impédance équivalente de la bobine ou de la variation de l’impédance due à la présence du matériau au voisinage du capteur ou due à la présence d’un défaut dans ce matériau. L’un des inconvénients de l’utilisation d’une bobine unique est que la détection de défauts enfouis, nécessite une augmentation des dimensions de la bobine d’excitation. Pour pallier à cet inconvénient, une solution consiste à séparer « émetteur » et « récepteur».

Excitation et Réception

Fig.I.4. Capteur à double fonction

#### Capteur à fonction séparée

Ces capteurs possèdent un enroulement réservé à l’excitation et un autre à la réception. Les fonctions de réception sont assurées par des capteurs de dimensions plus petites devant celles de la bobine excitatrice. Cette conception est souvent utilisée pour la détection de défaut de grande taille ou profond.

Excitation

Réception

Fig.I.5. Capteur à fonction séparée

### Mode de contrôle

Le choix de la structure absolue ou différentielle du capteur s’impose en fonction du type de défaut à détecter et des conditions de mesures.

#### Mode  absolu

L’émission et la réception sont effectuées par la même bobine. La mesure s’effectue par comparaison du signal reçu à une valeur artificielle électronique de référence. Il permet d’accéder à toutes les grandeurs utiles (impédance, tension) et aussi les perturbations (c'est à- dire la température qui fait varier la perméabilité magnétique ainsi que la conductivité électrique du matériau testé). Pour palier à ce problème de perturbation, il est d’usage d’effectuer un montage absolu dit compensé. La compensation se fait par deux bobines. La première capte les grandeurs utiles et perturbatrices alors que l’autre ne capte que les signaux perturbateurs. Une mesure comparative permet d’extraire seulement les signaux utiles.

Le mode absolu est utilisé pour les examens statique et dynamique. Il permet de mesurer les revêtements et leur conductivité. [3]

#### Mode différentiel

Cette technique utilise deux capteurs absolus écartés, montés en tête-bêche  et parcourus par le même courant mais de signes opposés. Le capteur ainsi obtenu a une impédance nulle pour une pièce saine. Il ne réagit qu’à la variation brusque de la géométrie ou des caractéristiques de la pièce. L’avantage de ce mode de mesure réside dans la suppression de tout signal dû à des variations lentes telles que les variations dimensionnelles ou les fluctuations de température ou de conductivité.

Le mode différentiel est utilisé dans la détection des défauts courts tels que les fissures, soufflures, inclusions et points. [3]

Fig.I.6. Capteur différentiel

## Grandeurs influentes sur les courants de Foucault

Les courants de Foucault sont très sensibles à différents paramètres géométriques (la présence de défauts, la distance entre la bobine et la pièce, l’épaisseur de la pièce), électromagnétiques (la conductivité, la perméabilité) et perturbatrices (thermiques, fréquence). [2]

### Les paramètres géométriques

#### Géométrie du matériau

Dans l’industrie, on retrouve des pièces de géométrie très complexe (courbures, bord, ...). Cela affecte la répartition des courants induits dans la pièce à contrôler. Cependant, les méthodes de contrôle doivent être capables de faire la différence entre les variations de formes de la pièce et celles de ses caractéristiques physiques et ne pas confondre par exemple un bord avec un défaut.

#### Position du capteur par rapport à la surface de contrôle

La variation de la position du capteur par rapport à la surface de la pièce contrôlée engendre une fluctuation de l’impédance ou de la tension due au « lift-off »  dans le cas d’une bobine plate et au coefficient de remplissage dans le cas d’une bobine encerclante. Ces fluctuations ont beaucoup d’influence sur les courants de Foucault.

#### Profondeur de pénétration (effet de peau)

Lorsqu’un conducteur massif est parcouru par des courants qui se trouvent concentrés en majorité sur la surface du conducteur ; on parle de l’effet de peau électromagnétique. Dans le cas où les grandeurs électromagnétiques varient de façon sinusoïdales dans le temps l’épaisseur de peau est donnée par :

δ=1πμσf			(I.1)

#### Défauts

Les défauts (trous, fissures, rayures,…) tendent à modifier le parcours des courants de Foucault dans le matériau. On peut donc considérer qu’un défaut non-conducteur (inclusion, trou,…) provoque la même variation d’impédance qu’une variation de conductivité. [2]

##### Principales  origines des  défauts

- Défaut de fabrication

- Défaut de forme,

- Inclusion et porosités,

- Manque  de fusion ou de pénétration,

- Fissuration.

- Défaut de service

- Erosion,

- Fissuration par fatigue (mécanique ou thermique),

- Fissure ponctuelle ou Fissurant. [4]

Les défauts peuvent être classés aussi  en deux grandes catégories liées à leur emplacement : les défauts de surface et les défauts internes.

##### Les défauts de surface

Accessibles à l’observation directe mais pas toujours visibles à l’oeil nu. Ils, peuvent se classer en deux catégories distinctes défauts ponctuels et défauts d’aspect : [6]

- Défauts ponctuels

Ils correspondent aux défauts les plus nocifs sur le plan technologique puisqu’il s’agit des criques, piqûres, fissures, craquelures. Généralement, ils sont capables à provoquer à terme la rupture de la pièce.

- Défauts d’aspect

C’est une variation de paramètres géométriques ou physiques (rugosité, surépaisseur, taches diverses) qui est visible et rend le produit inutilisable.

##### Défauts internes

Ce sont des défauts naturellement hétérogènes. Il sont localisées dans le volume du corps à contrôler et peuvent être de formes et de dimensions extrêmement variées.

Dans les industries des métaux, il s’agira de criques internes, de porosités, de soufflures, d’inclusions diverses susceptibles d’affecter la santé des pièces moulées, forgées, laminées ou soudées. Dans d’autres cas, il s’agira simplement de la présence d’un corps étranger au sein d’une enceinte ou d’un produit emballé. [5]

### Les paramètres électromagnétiques

#### Conductivité électrique

Le développement des courants de Foucault est lié à la conductivité électrique. Plus elle est élevée, plus ces derniers sont importants et répartis sur une épaisseur plus faible.

#### Perméabilité magnétique

L’induction magnétique est directement proportionnelle à la perméabilité d’un matériau. Dans le cas d’une bobine avec un noyau ferromagnétique, l’inductance résultante augmente ; ce qui rend l’épaisseur de peau très faible (μ=μ0μr).

### Les paramètres perturbateurs

#### Température

Dans le domaine de contrôle et d’évaluation non destructifs par courants de Foucault, la température est un élément perturbateur. La perméabilité magnétique et la conductivité électrique du matériau varient avec la température. Toute variation thermique devient très gênante pour les appareils qui assurent une mesure absolue tels que ceux destinés à des mesures d’épaisseur ou de détection d’anomalies.

La température varie en raison du courant d’excitation (effet Joules) ou de l’environnement (différence de température entre la référence et les pièces à mesurer). Pour neutraliser cette perturbation, on utilise dans le cas de mesure absolue avec des bobines de compensation, les thermistances ou les thermocouples. [2].

#### Fréquence de travail

C’est la fréquence d’alimentation de la bobine excitatrice. La sensibilité de la méthode dépend de cette fréquence. Celle-ci conditionne en effet, la profondeur de pénétration des courants induits dans le matériau à inspecter.

On distingue trois gammes de fréquences utilisées dans le domaine du CND:

- Gamme basse fréquence [1Hz :1kHz]

Cette gamme convient pour le contrôle de produits de forte épaisseur ou le contrôle de qualité (tri de matériaux selon leur nuance à coeur) et les défauts volumiques et profonds [7]. Elle est utilisée préférentiellement pour les produits ferromagnétiques en raison des problèmes liés à la profondeur de pénétration causée la forte perméabilité [9].

C’est une technique très répandue dans l’industrie. Elle est relativement simple à mettre en œuvre, très peu coûteuse, très sensible aux manques de matières et ne nécessite pas une résolution spatiale importante.

- Gamme moyenne fréquence [1kHz :1MHz]

C’est la gamme la plus employée en détection des défauts à faibles épaisseurs comme les fissures, les inclusions ainsi que le contrôle de caractéristiques métallurgiques. [2]

- Gamme haute fréquence : >1MHz

C’est une gamme très peu utilisée pour la détection. Son utilisation se limite essentiellement à des mesures d’entrefer et à la détection de micro fissure en surface.

## Domaines d’application de CND par courants de Foucault

Le CND-CF est applicable aux :

- Matériaux conducteurs amagnétique, ferromagnétiques ou paramagnétiques.

- Contrôles de filtrage (détection de métaux dans un environnement donné).

- Contrôles des tôles minces.

- Contrôles d’épaisseur de revêtement.

- Contrôles de traitements thermiques de surface.

- Matériaux composites comportant des fibres conductrices.

## Techniques non destructives par courants de Foucault

### Courants de Foucault multifréquence

La méthode des Courants de Foucault multifréquence consiste à étudier les variations d’impédance des bobinages d’une sonde placée à proximité d’une pièce conductrice amagnétique. L’utilisation de plusieurs fréquences permet par la combinaison des signaux, d’éliminer ceux créés par le passage de la sonde au droit des plaques intermédiaires, et de pouvoir visualiser et quantifier les dégradations sous-jacentes. [7][9]

- Avantages de la méthode Courants de Foucault  Multifréquence

  - Sondes axiales rigides et souples,

  - Sondes tournantes,

  - Données numériques multiples,

  - Système d’analyse semi-automatique.

- Les Applications de la méthode des Courants de Foucault Multifréquence

  - Contrôle périodique de l’intégrité des tubes d’échangeurs et de condenseurs.

  - Recherche de défauts comme le manque de matière d’origine interne ou externe, l’usure vibratoire, la corrosion.

  - Suivi et évolution des pertes d’épaisseur dans le temps.

### Courants de Foucault en champs lointains

La méthode des champs lointains est particulièrement adaptée pour l’inspection des tubes ferromagnétiques. Elle utilise une sonde spécifique « Champs Lointains »  constituée de deux bobinages ; l’un est un émetteur et l’autre  un récepteur, éloignés l’un de l’autre d’une distance égale à environ deux fois le diamètre extérieur du tube à contrôler. Lorsque la sonde se trouve dans un tube, le champ magnétique créé par le bobinage émetteur traverse  la paroi du tube et est capté par le bobinage récepteur.  La variation de ce champ ou son atténuation est alors  significative des discontinuités rencontrées dans la  paroi du tube lors du passage du champ d’une bobine vers l’autre.  La visualisation de la phase et de l’amplitude du  signal en mode différentiel et absolu permet de  mettre en évidence les défauts longs et  ponctuels de type érosion, usure, etc. [9]

- Avantages de la méthode des Courants de Foucault en champs lointains :

  - Contrôle des tubes droits et cintrés de diamètre interne compris entre 10 et 100mm,

  - Sondes axiales rigides et souples,

- Les Applications de la méthode des Courants de Foucault en champs lointains :

- Contrôle périodique de l’intégrité des tubes d’échangeurs
de chaleur, chaudières, réacteurs et canalisations,

- Recherche de défauts du type manque de matière : érosion, corrosion, usure vibratoire,

- Suivi et évolution des pertes d’épaisseur dans  le temps.

### Courants de Foucault pulsés

Cette technique de contrôle est sollicitée dans des secteurs importants (nucléaire, aéronautique, etc.). Elle est appropriée pour sa plus grande pénétration d’analyse et évaluation des structures en multicouche. Elle permet de diagnostiquer différentes couches collées mécaniquement ou empilées en plusieurs couches adhésives. Elle consiste à exciter une sonde avec un signal carré et mesurer la différence de potentiel aux bornes d’une autre sonde. [9][10]

- Les Applications de la méthode des Courants de Foucault en champs pulsés :

- Evaluation de l’épaisseur de revêtements et dépôt sur les pièces métalliques,

- La détection des défauts surfaciques et des défauts  profonds.

## Modélisation électromagnétique

### Equations de Maxwell

Les équations qui permettent l’étude des phénomènes électromagnétiques sont les équations de Maxwell. Elles s’expriment sous la forme suivante : [11]

ro {tH=J+∂D∂t         (a)                   Equation de Maxwell Ampèrero {tE=−∂B∂t              (b)                   Equation de Maxwell Faradaydiv {Eρ                    (c)                   Equation de Maxwell Gauss                (I.1)

EVmet HAm : Champs électrique et magnétique.

BTet DA⋅sm2: Inductions magnétique et électrique.

JAm2 : Densité volumique de charge.

ρCm2 : Densité de courant de conduction.

L’équation (I.1.a) permet d’établir la relation entre le champ électrique, le champ magnétique et les courants électriques.

L’équation (I.1.b) correspond à la loi d’induction de Faraday qui établie le lien entre un champ électrique et une induction magnétique. Cette loi traduit le phénomène inductif qui se produit dans un conducteur soumis à un champ magnétique variable ou dans un conducteur en mouvement soumis à un champ constant. 	L’équation (I.1.c) et (I.1.d) traduisent respectivement la conservation du champ électrique et celle du champ magnétique.

### Lois de comportement des milieux

Les champs vectoriels précédents dépendent des caractéristiques électromagnétiques du milieu où ils règnent. De ce fait, pour définir globalement le phénomène, on rajoute aux équations précédentes les lois de comportement du milieu.

#### Loi d’Ohm

- Milieu conducteur

J=σE	(I.2)

σ : La conductivité électriqueΩ m−1.

- Milieu non conducteur

J=0	(I.3)

#### Relation magnétique

- Milieu magnétique

B=μH	(I.4)

Avec :

μ0 : Perméabilité magnétique du vide.

- Milieu amagnétique μr=1

B=μ0H

(I.5)

#### Relation diélectrique

D=εE	(I.6)

ε0=136π109 Permittivité électrique du vide.

εr : Permittivité électrique relative du milieu.

### Hypothèses simplificatrices

En raison de la complexité des équations de Maxwell, des hypothèses simplificatrices sont nécessaires pour faciliter leur résolution. Dans notre cas, des simplifications sont établies pour les matériaux conducteurs, homogènes et isotropes.

Dans le cas d’une excitation sinusoïdale l’équation (I.a.1) s’écrit comme suit :

ro {tH=J+jωε {Ero {tH=J1+jεωσ 					(I.2)

Pour les matériaux conducteurs le rapport ε/σ est très faible. En Electrotechnique la fréquence maximale utilisée est de 1MHz. Dans ces conditions, le courant de déplacement est négligeable devant le courant de conduction [11]. D’autre part, pour un matériau conducteur, la densité de charges statiques ρ est nulle.

Sous ces hypothèses, les équations de Maxwell (I.1.a) et (I.1.c) peuvent se reformuler comme suit :

ro {tH=J                            (a)	(I.7)

### Formulation électromagnétique

Les approximations précédentes ont pour rôle de réduire les phénomènes électromagnétiques à un phénomène d’induction. Mais ces équations restent toujours inabordables puisqu’elles comportent six inconnues (trois composantes pour chacun des champs). Pour palier à un tel problème, on effectue un choix judicieux de la variable d’état selon la géométrie du phénomène étudié.

A partir de l’équation  (I.7.c), on définit le potentiel vecteur magnétique A par l’équation suivante :

B=ro {t (A)	(I.8)

En combinant l’équation (I.8) avec les relations (I.5) et (I.b.7) nous obtenons :

ro {t1μ ro {t A =J	(I.9)

De l’équation (I.7.a), on a :

ro {tE=−∂(ro {tA)∂t⇒ro {tE=−ro {t∂A∂t⇒ro {t(E+∂A∂t)=0

Ce résultat nous amène à dire que le vecteur E+∂A∂t dérive d’un potentiel scalaire V, et donc on peut écrire :

E+∂A∂t=gra {dV  	(I.10)

Le rotationnel du gradient de toute fonction est nul et pour assurer l’unicité de la  solution, on a recours à la jauge de Coulomb :

divA=0	(I.11)

Le système ainsi étudié se ramène à :

ro {t1μ  ro {t A =J                                                                        (a)	(I.12)

Où

AT.m : Est le potentiel vecteur magnétique

VV : Est le potentiel scalaire électrique.

## Méthodes de résolution

La résolution de l’équation de diffusion électromagnétique (I.12) peut se faire à l’aide de différentes méthodes. On distingue trois types de méthodes de résolution :

### Méthodes analytiques

Les méthodes analytiques permettent d’obtenir une solution mathématique exacte mais en utilisant des restrictions géométriques, phénoménologiques et structurelles. On distingue plusieurs outils et méthodes analytiques de formulation d’un problème électromagnétique (noyau de Green, équation de Fredholm, loi de Biot et Savart, théorème de réciprocité de Lorentz, théorème des images utilisé en optique, méthode de séparation des variables, etc.). [2]

### Méthodes numériques

Généralement, elles sont utilisées dans le traitement de configurations électromagnétiques  complexes du point de vue géométrie, non linéarité et hétérogénéité. Parmi ces méthodes on distingue ; la méthode intégrale, la méthode des différences finies, des volumes finis et des éléments finis [12].

### Méthodes semi analytiques

Ces méthodes relient à la fois des solutions partiellement analytiques et un schéma numérique complémentaire à fin de réduire le temps de calcul tout en ayant des résultats les plus proches possible de la réalité.

Dans le cas présent, nous utilisons la méthode des circuits électriques couplés qui fut initialement utilisée dans la modélisation du chauffage par induction et du magnétoformage [13] [14] [15] et récemment utilisée en CND-CF [2].

## Modèles direct et inverse

Dans le domaine du CND, la modélisation des courants de Foucault nécessite, d’une part, un modèle dit « direct », qui consiste à prévoir la réponse du capteur en fonction des caractéristiques géométriques et électromagnétiques du dispositif et d’autre part, un modèle dit « inverse » qui consiste à déduire l’évaluation des paramètres physiques de la pièce à partir des grandeurs électriques mesurées.

## Conclusion

Chapitre II

# Modélisation électromagnétique directe

## Introduction

Dans le chapitre précédant, après historique, nous avons  réduit les équations de Maxwell en un système de deux équations aux dérivées partielles exprimant le potentiel vecteur magnétique et la densité de courant d’une manière couplée. Le dispositif de contrôle et d’évaluation non destructif par courants de Foucault est un capteur absolu. Ce dernier nous permet d’établir l’expression de l’impédance lue à ces bornes.

### Modèles directs

Défaut éventuel ou Caractéristique à étudier

Impédance calculée

Caractéristiques géométriques et électromagnétiques

Modèle direct

Fig.I.5. Schéma général d’un modèle direct

Les entrées du modèle direct sont les différentes caractéristiques géométriques et électromagnétiques du dispositif (capteur–pièce) et les caractéristiques des défauts éventuellement introduits. A la sortie, le modèle délivre la valeur de la l’impédance vue par le capteur vis-à-vis de la pièce. Sa forme générale est montrée sur la figure I.2. [2]

### Formulation intégrale des équations

L’équation de diffusion électromagnétique (II.1), exprimant le potentiel vecteur et la densité de courant d’une manière couplée, est décrite comment suit :

divgra {dAp,q=−μ0 Jq                                (a)	(II.1)

L’équation de poisson (II.1.a) traduit que la densité de courant Jq au point q, est la source du potentiel vecteurAp,q au point p.

L’équation (II.1.b) définie le phénomène d’induction tel que la densité de courant Jp est induite sous la variation temporelle du potentiel magnétique Ap,q et spatial du potentiel électrique Vp.

La combinaison des équations (II.1.a) et (II.1.b) permet d’obtenir une équation différentielle en potentiels magnétique vecteur et scalaire électrique, telle que :

divgra {d Ap,q=σp∂Ap,qdt−σpgra {dVp	(II.2)

Cette dernière formera le système d’équations à résoudre. Elle définira le couplage des grandeurs électromagnétiques.

### Application dans le cas axisymétrique

#### Expression du potentiel vecteur magnétique

L’équation (II.1.a) de poisson peut être résolue par transformation de fourrier. On aboutie à l’expression de Biot et Savart du potentiel vecteur magnétique.

Ap,q=μ04πvJqop−oqdv	(II.3)

Ce potentiel est fonction des coordonnées des points « p » où on calcule le potentielAp, et « q » où est situé la densité de courant Jqsource de ce potentiel. Ces deux points peuvent appartenir ou non au même domaine. Le potentiel est calculé au point récepteur p(r,z). Celui-ci est créé par une spire de section s(q), de contour (c), située au point « q » de coordonnées (r(q),z(q)) et parcourue par une intensité de courant J(q)dv.

On admet par approximation que le courant est constant dans la section de la spire donc :

Jq dv=Jq dl (a)	(II.4)

Le système est à symétrie de révolution. Le potentiel magnétique vecteur A(p) n’a qu’une composante dirigée suivant θ. Le courant circule donc sur un contour ©  de rayon r(q) et de longueur l(q) comme le montre la figure II.1.

r

z

q

p

r(p)

r(q)

z(q)

z(p)

Récepteur

Emetteur

A(p,q)

Fig.II.1.Schéma du système en 2D

A(p,q)=Aθp,q eθ=μ04πIqcdlop−oq	(II.5)

On exprimant  dl et op−oq en coordonnée polaire, et on intègre sur un intervalle de0,π/2, vue que  le système est à symétrie de révolution on aboutie a :

A(p,q)=μ04πIq0π2r(p) cosθ dθrp−rq2+zp−zq2	(II.6)

Sachant que :

(r(p)- r(q))2= r(p)2 + r(q)2-2 r(p) r(q) cos	(II.7)

On pose :

θ=π−2ϕ⇒dθ=−2dϕ	(II.8)

Après introduction des expressions (II.7) et (II.8) dans l’expression du potentiel (II.6), on aboutit à :

Ap,q=μ04πIqàπ22rp 2sin2ϕ−1 dϕrp+rq2+Zp−zq2−4 rp rqsin2ϕ	(II.9)

On pose :

Kp,q=4 rp rqrp+rq2+zp−zq2	(II.10)

On aboutie à :

Ap,q=μ02π Iq Kp,qrqrp  0π22sin2ϕ−11−K2sin2ϕ dϕ	(II.11)

On note :

K2sin2ϕ1−K2sin2ϕ=11−K2sin2ϕ−1−K2sin2ϕ	(II.12)

L’expression du potentiel (II.9) devient :

Ap,q=μ02πIqrqrp 2−K2E1K−2E2KK	(II.13)

Tel que :

E1K=0π2dϕ1−K2sin2ϕ	(II.14)

E1(K) et E2(K) sont fonctions des coordonnées des spires émettrices et réceptrices, elles sont appelées respectivement les intégrales elliptiques de Legendre de première et seconde espèce.

En posant :

EK=2−K2E1K−2E2KK	(II.15)

En introduisant :

GKp,q=rqrpEKp,q	(II.16)

Donc l’expression du potentiel magnétique vecteur peut s’écrire :

Ap,q=μ02πIq GKp,q	(II.17)

#### Expression du gradient du potentiel scalaire électrique

Le gradient du potentiel en coordonnées cylindrique s’écrit :

gra {dVp=∂V∂rer+1r∂V∂θeθ	(II.18)

Puisque la circulation du courant est angulaire et qu’elle se fait le long du périmètre moyen de la spire alors le gradient du potentiel suivant l’axe radial est nul      (V/r = 0), ce qui réduit le gradient du potentiel électrique à :

gra {dVp=1r∂V∂θeθ	(II.19)

E

r

dθ

U

dV

I

UT

u(1)

u(NS)

Fig. II.2.Représentation d’une spire élémentaire

Or tout le long du périmètre moyen le courant est le même ce qui nous amène à déduire que le gradient de potentiel est constant. En notant u(p) la tension appliquée aux bornes du contour, on peut alors écrire :

u(p)0dV(p)=gra {dVp⋅eθrp02πdθ⇒Up=−2π rpgra {dVp⋅eθ	(II.20)

gra {dVp=−Up2πrp	(II.21)

Cette dernière, exprime la variation spatiale du potentiel électrique scalaire en fonction de la géométrie et de la tension induite aux bornes de la spire.

### Méthode des circuits électromagnétiques couplés (CEC)

En remplaçant l’expression (II.17) du potentiel vecteur magnétique ainsi que celle du potentiel scalaire électrique (II.21) dans l’équation (II.1.b) nous arrivons à exprimer l’équation électromagnétique élémentaire dans une spire en fonction de la densité de courant et de la tension du point source « q » et charge « p ».

2π rpσ(p)Jp+μ0rpGp,qdIqdt=up	(II.22)

Cette équation exprime la création de la densité de courant J (p) en un point «p» sous l’effet de la tension appliquée en ce point u(p) et d’un potentiel magnétique vecteur créé par l’intensité de courant I(q) situé au point « q ».

#### Equation intégrale

Le potentiel A(p) en un point « p » est généré par la somme de toutes les densités de courants J(q), soit :

Ap,q=μ02πΩG Kp,q JqdΩ	(II.23)

L’équation (II.23) décrit l’effet d’un point sur un autre. Pour réaliser la contribution du domaine Ω sur le point « p » nous intégrons toutes les densités de courant J(q) appartenant à ce domaine. En remplaçant cette dernière équation et celle du potentiel scalaire (II.21) dans (II.1.b) on aboutie à :

2π rpσpJp+μ0rpΩGp,qdJqdtdΩ=up	(II.24)

Dans notre cas l’excitation est sinusoïdale doncddt=jw, alors l’équation (II.24) devient :

2π rpσpJp+jμ0ωrpΩGp,qJqdΩ=up	(II.25)

Cette équation décrit la réponse d’un conducteur quelconque soumis à une tension électrique extérieure.

Dans le cas des conducteurs massifs où le domaine n’est pas soumis à un potentiel électrique scalaire, l’équation (II.25) s’écrit :

2π Jpσp+jμ0ωΩGp,qJqdΩ=0	(II.26)

#### Equation intégrale générale pour le calcul  d’impédance

##### Impédance du capteur à vide

Le capteur est constitué de Ns spires élémentaires de sections Ss et de conductivité σscomme le montre la figure (II.3).

UT

u(1)

u(NS)

z(p)

r(p)

u(p)

Fig.II.3.Schéma du capteur à vide

L’équation (II.25) peut se réécrire comme suite :

2π rSpσSpJSp+jμ0ω rSpΩSGSSp,q JSq dΩS=up	(II.27)

En utilisant l’équation (II.4.b) on aura

2π rSpσSp⋅SSpISp+jμ0ω rSpΩSGSSp,q JSq dΩS=up	(II.28)

Tel que :

GSSKp,q=rSqrSpEKp,q	(II.29)

La discrétisation de l’équation (II.28) nous permet d’obtenir :

2π rSp NSσSp⋅SSISp+jμ0ω rSpq=1NSGSSp,q ISq =u(p)	(II.30)

Cette équation peut se réécrire de la façon suivante :

q≠pNSISq=u(p)	(II.31)

Comme les spires du capteur sont en série alors :

UT=P=1NsUp                                                      (a)	(II.32)

Donc l’équation (II.31) et (II.32) nous permettent de trouver :

q≠pNS=UT	(II.33)

De l’équation (II.33) on peut formuler l’expression de l’impédance du capteur à vide:

q≠pNS	(II.34)

En séparant le terme réel et imaginaire de l’équation précédente et en utilisant la définition Z0=R0+jL0, on extrait la résistance R0 et la réactance X0

R0=P=1Ns2 π rSpσSp⋅SSp                                                                                 (a) 	(II.35)

##### .Modélisation d’un système en charge (capteur-piece)

La pièce conductrice est décomposée en « Nc » spires élémentaires, chacun de ces éléments est décrie géométriquement en son centre par un point de coordonnée    (rc, zc) et de section « SC ».

Fig.II.4.Système électromagnétique

Js

Jc

m

n

Acs

Asc

Cette configuration géométrique représente un système électromagnétique axisymétrique comportant une source de domaine(S) et une pièce à contrôler de domaine (C). (p, q) sont deux points qui appartiennent au domaine (S) et (m, n)  décrivent le domaine (C) (Fig.II.4).

###### Equation intégrale du capteur en présence de la pièce

La présence des courants de Foucault dans la pièce influent sur les courants d’excitation de la source, pour ce la en rajouter l’effet de ces courant  dans  l’équation (II.27) on aura :

2π rSpσSpJSp+jμ0ω rSpΩSGSSp,q JSq dΩS                         +jμ0ω rSpΩCGSCp.m JCm dΩC=u(p)	(II.36)

Tel que :

GSCKp,m=rSprCmEKp,m	(II.37)

GSCKp,m: Est une fonction des coordonnées « p » et « m » appartenant respectivement à la source (capteur) et à la pièce.

La discrétisation de l’équation (II.36) en circuits couplés est de la forme suivant :

2πσSSSprSp+jωμ0q=1NsGSSp,qrSqIS                             +jωμ0m=1NcGSCp,mrSpICm=Up	(II.38)

L’équation (II.32.a) reste toujours dans ce cas valable. Alors pour trouver la tension totale appliquée au capteur il suffit de somme sur le domaine de ce dernier l’ensemble des tensions élémentaires c'est-à-dire qu’on aboutie à l’équation :

P=1Ns2πσS SSprSp+jω μ0q=1NsGSSp,q rSpIS                                                       +jω μ0P=1NsrSpm=1NcGSCp,m ICm=UT	(II.39)

###### Equation intégrale de la pièce a contrôlé en présence du capteur

En rajoutant l’effet du capteur sur la pièce, l’équation (II.26) devient :

2π JCnσCn+jμ0ω ΩcGCCn,m JCm dΩc                 +jμ0ω ΩCGCSn.p JSp dΩS=0	(II.40)

Tel que :

GCSKn,p=rCnrSpEKn,p	(II.41)

GCSn,p : Est une fonction des cordonnées relative entre la pièce et la source.

La subdivision de la pièce en NC spires élémentaires, nous amène à établir l’équation suivante :

n=1Nc2πσCn SCnICn+jω μ0n=1Ncm=1NcGCCn,m ICm+                                    jω μ0ISn=1Ncq=1NsGCSn,q=0	(II.42)

#### Impédance du système (capteur et pièce)

En réunissant les équations (II.39) et (II.42) on a alors le système suivant :

ΔZ=jω μ0ISP=1NsrSpm=1NcGSCp,m ICm         (a)n=1NC2πσCn SCnICn+jω μ0n=1NCm=1NCGCCn,m ICm	(II.43)

Ce système d’équation peut se mettre sous une forme matricielle

Z0MSCMCSMCC   ISIC1⋮ICNc=UT0⋮0	(II.44)

Tel que :

Z0 : est l’impédance du capteur à vide formulé par l’équation (II.34), elle représente l’influence de la source sur elle-même.

MSC1,m=jω μ0p=1NsGSCp,m rSp    	(II.45)

MSC(1, m) : est un vecteur ligne qui représente l’influence de la pièce sur la source.

MCSn,1=jω μ0q=1NsGCSn,q	(II.46)

MCS : Vecteur colonne qui décrit l’influence de la source sur la pièce

MCCn,m=2πσCn SCn+jω μ0m=1NcGCCn,m	(II.47)

MCC : Matrice qui décrit l’influence de la pièce sur elle-même.

L’impédance du capteur en présence de la pièce devient facile à déduire dès la connaissance des courants « IS »  et « IC.» .Ces derniers se calculent par la résolution du système matriciel (II.44).

L’impédance du système électromagnétique est :

Z=UTIS=Z0+jω μ0ISP=1NsrSpm=1NcGSCp,m ICm	(II.48)

Par conséquent, la variation d’impédance due à la présence de la pièce est exprimée par :

ΔZ=jω μ0ISP=1NsrSpm=1NcGSCp,m ICm	(II.49)

#### Cas d’excitation en courant

Dans le raisonnement précédent on a l’excitation en tension ou bien la tension d’alimentation « U » est constante, par contre dans ce cas notre source c’est un générateur de courant dont la valeur efficace de la densité du courant est constant « Js » et connue .Nous nous intéressons donc qu’a la distribution des courants de Foucault dans la pièce.

Equation intégrale relative à la pièce devient comme suit :

2π JCnσCn+jμ0ω ΩcGCCn,m JCm dΩC                 +jμ0ω JSΩCGCSn.p dΩS=0	(II.50)

On discrétise cette dernière on aura :

n=1Nc2πσCn SCnICn+jω μ0n=1Ncm=1NcGCCn,m ICm+                                    jω μ0ISn=1Ncq=1NsGCSn,q=0	(II.51)

La variation de l’impédance dans le cas d’excitation en courant est la même que dans le cas de l’excitation en tension sauf que le courant Is est connue.

### Potentiels magnétiques couplés

#### Equation intégrale des potentiels dans la source

Le domine « ΩS » est la source d’excitation dont la densité de courant est « JS »  et d’intensité « IS».

Le domaine « ΩC » est le siège des courants de Foucault caractérisé par les potentiels vecteurs.

Ac(n)

Ac(m)

Asc (n,p)

Acs (q,m)

As (q)

As (p)

z

r

Fig.II.5.Système potentiel électromagnétique couplé

AS(p) et AS(q) sont des potentiels vecteurs magnétiques dans la source respectivement aux points « p » et « q ». AC(m) et AC(n) sont des potentiels vecteurs magnétiques dans la pièce respectivement au point « m » et « n ».

L’expression potentielle totale dans la source est le suivant :

AS0p=A0q+ASp,q	(II.52)

AS0p : Potentiel magnétique de la source à vide (sans la présence de la pièce).

L’équation intégrale des potentiels dans la source en présence de la pièce :

ASp=AS0p+ACSp,m	(II.53)

En introduisant dans cette équation l’expression du potentiel magnétique  (II.23) on aura :

ASp=μ02πΩSGSSp,qJS0qdΩS+μ02πΩCGSCp,mJCmdΩC	(II.54)

GSS(p,q) : Est une fonction des cordonnées « q » et « p » de la source.

GSC(p,m) : Est une fonction des cordonnées relative entre la source et la pièce.

en introduisant  la densité de courant (II.55) dans l’équation (II.54), devient comme suit :

JCm=−jωσCmACm	(II.55)

ASp=μ02πΩSGSSp,qJS0qdΩS−jμ0ω2πΩCGCSp,m σCm ACmdΩC	(II.56)

La   discrétisation de l’équation (II.53), nous aboutissons à l’équation suivante :

ASp=μ02π ISp=1NsGSSp,q−jμ0ω2πm=1NcGSCp,mσCm ScmACm	(II.57)

#### Equation intégrale des potentiels dans la pièce

L’expression  potentiel total dans la pièce est d’écrite de  la même manier que l’expression des potentiels dans  la source, s’écrit comme suit :
ACn=ACn,m+ACSn,p	(II.58)

On introduit l’expression potentiel magnétique (II.23) dans cette dernier on abouti l’équation suivante :

ACn=μ02πΩcGCCn,mJcm+μ02πΩSGCSn,pJSp	(II.59)

GCC(n,n) : Est une fonction des cordonnées « n » et « m » de la pièce.

GCS(n,p) : Est une fonction des cordonnées relative entre la pièce et la source .

L’équation (II.59) devient après l’introduction de l’expression de la densité de courant  (II.52) comme suit :

ACn=−jμ0ω2πΩCGCCn,m σCm ACmdΩC+μ02πΩSGCSn,pJSpdΩS	(II.60)

Nous discrétisons l’équation intégrale (II.60), et nous aboutissons à l’expression suivante :

ACn=−jμ0ω2πm=1NcGCCn,mσCm SCmACm+μ02πISp=1NsGCSn,p	(II.61)

#### Impédance différentielle en fonction du potentiel magnétique

##### Impédance à vide

La détermination de l’impédance à vide  à partir de l’équation électromagnétique (II.24) :

up=−jω2π rpAp−jωμ0rpΩGp,qσqdAqdtdΩ

L’impédance à vide est la même dans le modèle des circuits électrique couplé, s’écrit comme suit :

Z0=p=1NSrSp2π σSSS+jωμ0q=1NsGSSp,q	(II.61)

##### Impédance en charge

Nous savons que la conductivité électrique des matériaux conducteur utilisés dans ce domaine est très grande (>106) et que nous nous  intéressons au phénomène d’induction .de cette hypothèse on néglige le phénomène de conduction devant celui de l’induction. Donc l’équation électromagnétique (II.24)  devient comme suit :

uSp=jμ0ω rSpΩGSSp,qJSq dΩS	(II.62)

On introduit l’équation électromagnétique dans l’équation (II.57) on obtient :

jω2π rSpASp=jω μ0rSpΩSGSSp,qJSqdΩS                               +μ0ω2rSpΩCGSCq,m σCm ACmdΩC 	(II.63)

Cette équation se récrie comme suit :

jω2π rSpASp=ω2μ0rSpΩSGSSp,q σSqASpdΩS  -ω2μ0rSpΩSGSSp,q σSqASqdΩS+μ0ω2rSpΩCGSCq,m σCm ACmdΩC (II.64)

On discrétise cette équation on aura :

U=ISp=1NSrSp2π σSSS +jωμ0p=1NSGSSp,q                                     +μ0ω2p=1NSrSpm=1NCGCSq,mσCm SCmACm	(II.65)

De cette équation nous déduisons l’expression de l’impédance et l’impédance relative on aura :

Zt=UIS=p=1NSrSp2π σSSS +jωμ0p=1NSGSSq,p                                     +μ0ω2ISp=1NsrSpm=1NCGSCq,mσCm ACm	(II.66)

L’impédance relative est la différence entre l’impédance en charge (II.66) et l’impédance à vide (II.61) :

ΔZ=μ0ω2ISp=1NsrSpm=1NCGSCq,mσCmSSm ACm	(II.67)

#### Cas d’excitation en courant

Même condition pour le cas précédant (II.4.1), I0  est constant et connue, dans ce cas la  le système d’équation  est le suivant :

ACn=−jμ0ω2πm=1NcGCCn,mσCmSCm ACm+μ02πISp=1NsGSCn,p	(II.68)

### Champs électrique couplé

Ce modèle nous permet d’exprimer le phénomène d’induction  en fonction du champ électrique couplé, en introduisant la loi d’ohms (I.2) dans le  modèle on aura l’équation suivante :

L’équation intégrale de la source en présence de la pièce :

2π rSpESp+jμ0ω rSpΩSGSSp,q σSqESq dΩS                         +jμ0ω rSpΩCGSCp.m σSqECm dΩC=u(p)	(II.69)

L’équation intégrale de la source en présence de la pièce :

2π ECn+jμ0ω ΩcGCCn,m ECm σCmdΩc                 +jμ0ω ΩCGCSn.p ESpσSP dΩS=0	(II.70)

Le système d’équations matérielles (II.43) se réécrit en fonction du champ électrique comme suit :

P=1Ns2πσSp SSprSp+jω μ0q=1NsGSSp,q rSpIS        +jω μ0P=1NsrSpm=1NcGSCp,mσCm SCmECm=UT (a)2πECn+jω μ0n=1NCm=1NCGCCn,m σCmSSmECm	(II.71)

Ce dernier peut se réécrire comme suit

Z0IS+jω μ0P=1NsrSpm=1NcGSCp,mσCm SCmECm=UT (a)2π ECn+jω μ0n=1NCm=1NCGCCn,m σCmSCmECm	(II.72)

L’utilité de changement des variables d’état dépend  de type de problème électromagnétique à traiter et le temps d’exécution des calculs.

### Conclusion

Dans ce chapitre nous avons décrit le modèle direct qui nous a permit de déduire l’impédance au borne de la pièce conductrice. L’impédance mesuré est l’entre du modèle inverse, ce dernier sera décri dans le prochain chapitre.

Chapitre III

# Modélisation électromagnétique inverse

## Introduction

Parmi les objectifs finaux d’une modélisation directe la reconstitution de celle-ci d’une manière inverse. Le modèle inverse repose sur la connaissance préalable d’un modèle direct qui estime le signal de courant de Foucault. La principale entrée du modèle inverse est l’impédance mesurée. Cependant parmi les caractéristiques géométriques et électromagnétiques certaines sont des entrées. La sortie du modèle dépend de la nature du contrôle à réaliser [2].Dans notre cas on s’intéresse à déterminer la caractéristique électrique «σC» des pièces amagnétiques.

Le phénomène inverse du contrôle non destructif par courant de Foucault est en général établi par les méthodes numériques, les réseaux de neurones et par les algorithmes génétiques.

### Modèle inverse

La principale entrée du modèle inverse est l’impédance mesurée. Cependant parmi les caractéristiques géométriques et électromagnétiques certaines sont des entrées. La sortie du modèle dépend de la nature du contrôle à réaliser. La forme générale d’un modèle inverse basé sur le modèle direct est représentée sur la    figure I.6. [2]

Défaut éventuel ou caractéristique

à étudier

Impédance mesurée

Caractéristiques géométriques et électromagnétiques

Modèle inverse

Fig.I.6. Schéma général d’un modèle inverse

### Modèles inverses

Nous présenterons dans cette partie  les  modèles inverses selon les variables d’état des  modelés directs, ces derniers dépendent des :

- Courants électriques.

- Potentiels magnétiques.

- Champs électriques.

#### Modèle des circuits électriques couplés

A partir du modèle direct du  circuit électrique on déduit la conductivité  électrique de la pièce. Le système direct du circuit électrique  est le suivant :

ΔZ=jω μ0ISP=1NsrSpm=1NcGSCp,m ICm                              (a)2πσCm SCmICm+jω μ0m=1NCGCCn,m ICm

(III.1)

Modèle inverse :

On pose :

SC=SC1=SC2=SC3=.....................SCmσC=σC1=σC2=σC3=...................σCmI0m=−jωμ0ISq=1NSGCSm,q Km=jω μ0IsP=1NsrSpGSCp,m

Le modèle direct (III.1) se réécrit comment suit :

ΔZ=m=1NcKm ICm                                                   (a)(III.2)

Dans ce modèle, les entrées sont  l’impédance mesurée et les caractéristiques géométriques de la pièce à inspecter. Par contre les sorties sont les courants induits et la conductivité électrique. Dans le but de déterminer la conductivité électrique  des pièces amagnétiques, la résolution  du système (III.2) peut se faire par  les méthodes numériques, les réseaux de neurones ou par  les algorithmes génétiques.

#### Modèle des potentiels magnétiques couplés

Système direct du modèle potentiel magnétique couplé est le suivant :

ACn=−jμ0ω2πm=1NcGCCn,mσCm ACm+μ02πISp=1NsGSCn,p	(III.3)

Modèle inverse :

On pose :

SC=SC1=SC2=SC3=.....................SCnσC=σC1=σC2=σC3=.....................σCnA0n=−μ02πISp=1NsGSCn,pCn,m=μ0ω2πm=1NcGCCn,mSCm

Le système (III.3) devient comme suit :

ACn+jm=1NCCn,mσCAm=A0n pour n=1,NC	(III.4)

Les entrées du modèle des potentiels magnétique couplés sont les  mêmes que dans  le modèle des circuits électriques couplés, sauf que les  sorties ce sont  les potentiels magnétiques  à la place des courants électriques. Pour résoudre le système d'équations (III.4), les mêmes méthodes de résolution citée dans le cas  du modèle des circuits électriques couplés sont valables.

#### Modèle des champs électriques couplés

Le modèle direct du champ électrique  est le suivant :

ΔZ=jω μ0ISP=1NsrSpm=1NcGSCp,mσCm SCmECm (a)2π ECn+jω μ0n=1NCm=1NCGCCn,m σCmSSmECm	(III.5)

Le modèle inverse :

On pose :

SC=SC1=SC2=SC3=.....................SCnσC=σC1=σC2=σC3=.....................σCnKm=jμ0ωISp=1NsrSpGSCp,mSCCn,m=μ0ω2πGCCn,mSC

Le système (III.5) devient comme suit :

ΔZ=m=1NCKmECmσC                                          (a)	(III.6)

Dans ce cas, les sorties sont les champs et la conductivité électrique. Nous garderons  les mêmes entrées que les deux cas précédents ainsi que les méthodes de résolutions.

### Méthode de résolution des modèles inverses

La résolution du modèle inverse fait appel aux méthodes numériques, les réseaux de neurones et les algorithmes génétiques. Ces derniers nous, les décrirons brièvement dans la deuxième partie de ce chapitre.

#### Algorithmes Génétiques

Développée au cours des années 1960 par John Holland à l'Université de Michigan, la résolution des problèmes d'optimisation à l'aide de l'algorithme génétique est basée sur l'évolution Darwinienne, c'est-à-dire l'habileté des systèmes biologiques à survivre et à s'adapter par des processus naturels tels que la reproduction, le croisement et la mutation.

D'après la théorie de Darwin, les espèces sont issues les unes des autres selon les lois de la sélection naturelle. Chaque individu est caractérisé par un coefficient de performance qui représente sa capacité de survivre ou d'être transmis à la prochaine génération. Par conséquent, les individus les plus forts vont survivre et produire des enfants forts tandis que les individus les plus faibles seront     éliminés [21].

##### Principe de l’algorithme génétique (AG)

Les AG sont des algorithmes d’optimisation stochastique qui s’inspirent fortement des systèmes de l’évolution biologique liés aux principes de sélection et d’évolution naturelle pour les transposer à la recherche de solutions adaptées au problème qu’on cherche à optimiser [20]. Un AG fera évoluer un ensemble de solutions, appelé population, aléatoirement initialisé, dans le but de guider efficacement la recherche vers de bonnes solutions dans l’espace de recherche.

Pendant la phase de coopération, les solutions sont comparées puis combinées entre elles pour produire de nouvelles solutions admissibles qui héritent des caractéristiques prédominantes contenues dans les solutions de la population courante.

Les algorithmes génétiques sont basés sur trois éléments principaux : la sélection, le croisement et la mutation. Dans la littérature on parle alors d’opérateurs de reproduction.

Leur principe est simple. Il est basé sur trois phases : [19][21][22][23]

- La genèse : l’initialisation aléatoire d’individus pour la population de la première génération.

- La reproduction : l’évolution des individus de la génération courante vers la suivante.

  - La sélection des individus reproducteurs.

  - Le croisement génétique de ces individus pour la création de nouveaux individus.

  - La mutation de certains individus pour que le pole génétique ne s’affaiblisse pas.

  - L’évaluation des individus par le calcul de leur fitness.

- Recueil du meilleur individu : recherche de l’individu le plus adapté selon les critères souhaité.

Les sous étapes 2 et 3 se répètent autant de fois qu’il y a besoin de générations (itérations de l’algorithme) pour satisfaire un critère d’arrêt. La solution est alors représentée par le meilleur individu de la dernière génération

Fig.III.1. Schéma du principe des algorithmes génétiques

Population initiale

Evaluation

Reproduction/Elitisme

Population suivante

Evaluation

Critère d’arrêt

Individu solution

Non

Oui

Sélection

Croisement

Mutation

Reproduction

La mise en œuvre des algorithmes génétiques nécessite plusieurs étapes à détailler. Le premier est le codage de l’individu représente par un chromosome. La seconde est de trouver la fitness, fonction d’adaptation. La troisième est de définir les opérateurs de la reproduction (c-à-d. la sélection, le croisement et la mutation).[21]

##### Application de l'Algorithme Génétique à l’Evaluation Non Destructive pour résoudre le modelé inverse

- La mesure d'épaisseur de revêtement

L'objectif est de déterminer avec l’algorithme génétique les paramètres géométriques du capteur  et la fréquence « f » du courant d'alimentation, afin d'obtenir des variations d'impédance les plus adaptées en fonction de l'épaisseur du revêtement. La gamme de variation de l’épaisseur est connue.

Le signal (impédance) délivré par le capteur optimal doit présenter les caractéristiques suivantes :

- sensibilité la plus importante,

- variation la plus linéaire possible, en fonction de l’épaisseur.

Donc le principe est de  trouver une fonction objectif qui prenne en compte ces deux critères a fin d’optimiser l’impédance délivré par le capteur en fonction de l’épaisseur de revêtement. [7]

- Détermination des caractéristiques électromagnétiques de la pièce

Le but est d’estimer la perméabilité magnétique et la conductivité électrique de la pièce à partir de l'impédance mesurée, on utilise l’algorithme hybride (algorithme génétique et réseau de neurone). L’application de L'algorithme génétique est pour l'évaluation de la fonction objective de chaque individu de la population, qui implique un temps de calcul très cher.

Le modèle de résolution est très complexe pour établir une relation directe Z, pour surmonter ces problèmes, la méthode du réseau neurone est appliquée. [22][23].

- Identification de la conductivité électrique des matériaux composites à l’aide d’un modèle élément coques anisotrope tridimensionnel

Le principe est de mesure la résistance électrique par méthode de courant induit. Le problème inverse est utilisé pour trouver les composantes du tenseur de conductivité en minimisant la différence entre résistances mesurées et celles calculées. Pour identifier les composantes du tenseur de conductivité, les résistances calculées sont comparées à celles mesurées en utilisant un algorithme d’inversion. [30][36].

##### Structure générale de l’algorithme génétique pour la solution du modèle inverse

La figure III.2 montre l’organigramme général du processus itératif avec l’algorithme génétique pour résoudre le modèle inverse.

Début

Initialisation des paramètres

Résolution de l’équation électromagnétique par la méthode     (MEF,CEC,PMC,CMC) pour chaque individu de la population

Evaluation de la fonction objective

Convergence

Sélection des parents

Mutation

Nouveau parents

Fin

Oui

Non

Fig.III.2. Organigramme général du processus itératif avec l’algorithme génétique pour résoudre le problème inverse

#### Réseaux de neurones

##### Définitions

On appelle réseaux de neurones des ensembles de calculateurs numériques qui agissent comme des unités élémentaires. Ils sont reliés entre eux par un ensemble d’interconnexions pondérées qui transmettent des informations numériques d’un « neurone formel » à l’autre. L’apprentissage du réseau de neurones consiste alors à modifier répétitivement les valeurs de pondération des interconnexions jusqu’à ce que la performance du réseau atteigne le niveau désiré. Un neurone formel reçoit en entrée des informations sous la forme de valeurs numériques, en fait un traitement, et selon ses résultats, de génére une information de sortie vers un autre neurone formel (figure.III.3). Chaque neurone formel possède des caractéristiques propres, en particulier un seuil de déclenchement, assimilable à un poids synaptique dont le dépassement implique la décharge du neurone, c'est-à-dire la transmission d'une information de sortie.[25][24]

Neurones d’entrée A

Neurone B

Seuil de déclenchement

Potentiels pré synaptiques

Sortie Potentiel action

Neurone de sortie C

[0 1]

Fig.III.3. Schéma général d’un neurone formel

Xi: le signal transmis par le i-ème neurone en aval.

wi : le poids de la liaison synaptique entre le neurone et son i-ème parent, « n »  seuil, « y » le signal en sortie du neurone, « σ» la fonction d’activation. Le neurone est lié à « n » neurones afférents (X1,…,Xn) au moyen des liaisons présynaptiques.

Les signaux transmis par chacun, pondérés par le poids de la liaison « wi » , s'additionnent. Si la somme dépasse le seuil, alors le neurone transmet un signal de sortie.

##### Structure générale d’un réseau de neurones

Comme les neurones formels sont interconnectés entre eux, leur niveau d'interconnexion définit des couches. On distingue une couche d'entrée contenant les neurones formels qui va recevoir les informations primitives, puis après un certain nombre de couches intermédiaires dites couches cachées, une couche de sortie qui contient les neurones finaux transmettant les informations de sortie traitées par la totalité du réseau (fig.III.4).

L'ensemble du réseau et des couches de neurones formels est alors modifié par les informations en entrée. Suivant les phases d'apprentissage [27], consiste à présenter les stimulés d'entrée plusieurs fois, les poids synaptiques des neurones formels sont modifiés. Il se définit alors petit à petit dans les couches cachées du réseau un attracteur vers lequel convergent l'ensemble des valeurs des poids synaptiques qu'on assimile alors à des trajectoires. [28][26]

Fig.III.4. Schéma de Perceptron multicouche

##### Applications des réseaux de neurone à la résolution des systèmes électromagnétiques couplées inverses

- Localisation et la classification des formes des défauts

Le principe est de modéliser la pièce magnétique incluse des défauts avec la méthode classique d’élément finis pour calculer les courants induits. Les résultats obtenus à partir de ces calculs sont utilisés pour établir une base de données nécessaire à la résolution du problème inverse. Le problème inverse électromagnétique est résolu pour la reconstruction du défaut au moyen des courants induits. Une classification par neurone est utilisée pour permettre  la reconstruction des formes. Pour ce faire, une couche de neurones compétitifs est employée en complément du réseau classique à rétro propagation pour la localisation des défauts. [35]

#### Méthodes numériques

Les techniques les plus souvent utilisées pour la résolution des systèmes d’équations  non linéaires  de forme fx=0 sont : [31]

- Newton Raphson

- Point fixe

- Quasi-newton

Le choix de la méthode dépend de :

- La précision désirée

- La rapidité et robustesse de la méthode (insensible aux choix des points de départ).

le principe de la recherche des zéros dépend :

- Du choix du point de départ qui détermine vers quelle solution on se dirigera.

- Du critère d’arrêt pour les itérations.

- De la vérification de  la solution dans la fonction f(x)≈0

##### Méthode de Newton Raphson

La méthode de Newton pour la résolution d’un système d’équations est une généralisation de l’algorithme de Newton pour la recherche du zéro d’une fonction unidimensionnelle. C’est une méthode itérative. Elle se base sur les valeurs de la fonction et de sa dérivée.

La méthode de Newton se généralise en dimension supérieure à un. On peut en effet montrer que le choix du (n+1) itérations xn+1 est tel que : [31] [33]

f(xn+1)=Oxn+1−xn2	(III.1)

En effet un développement simple donne :

fxn+1=fxn+xn+1−xnf'xn+Oxn+1−xn2	(III.2)

On voit donc que le choix

xn+1=xn−fxnf'xn	(III.3)

Assure bien

fxn+1=Oxn+1−xn2

On retrouve ainsi l’ordre 2 de la méthode de Newton.

Fig.III.5.Interprétation géométrique de la méthode de Newton.

Dans le cas d’un système de « N »  équations non linéaires, on peut écrire

FXn+1=FXn+F'XnX−Xn+OXn+1−Xn2	(III.4)

La même idée conduit au choix suivant pour l’itération vectorielle :

Xn+1=Xn−F'Xn−1FXn	(III.5)Où F'Xn désigne la matrice Jacobienne de coefficients∂Fi∂XiXn. Pratiquement la (n+1) itération  est calcule à chaque itération par résolution de systèmes linéaires

F'XnXn+1−Xn=−FXn	(III.6)

La matrice F'Xndoit être assemblée et recalculée et le système doit être résolu à chaque itération. Ceci rend la méthode de Newton très coûteuse en temps de calcul.

Pour éviter ces inconvénients, on utilise des méthodes dites de Quasi-Newton dans lesquelles sont proposées des approximations de l’inverse de la matrice Jacobienne.

Le taux de convergence « r » d’une méthode itérative est défini comme :

limn→∞=en+1enr=c	(III.7)

Où enest l’erreur à l’itération « n »  et « c » une constante finie. On distingue alors les cas particuliers suivants :

- r=1et  c<1, convergence linéaire.

- r>1, convergence super linéaire.

- r=2, convergence quadratique.

La méthode de Newton converge quadratiquement sous certaines conditions.

On vérifie        Xn+1−X≤βλXn−X2           n=0,1,2.......	(III.8)

Où β mesure la non linéarité relative ΔFX−1≤β<0etλest la constante de Lipschitz.

La convergence est seulement garantie si x0 se trouve dans un voisinage de x*.

- Avantage de la méthode : Convergence quadratique

- Inconvénients de la méthode :

- Calcul de F'Xn souvent difficile.

-Coûteuse en temps de calcul.

##### Quasi-Newton

La méthode de Newton nécessite à chaque itération le calcul de la matrice Jacobienne, ce qui requiert l’évaluation de n2 dérivées, et la résolution d’un système linéaire (O(n3)). Dans la situation ou l’évaluation des dérivées est coûteuse on peut remplacer le calcul exact de la Jacobienne par une simple mise à jour. Ceci donne lieu à de nombreuses variantes de la méthode de Newton, appelles méthodes quasi-Newton. [32][34]

- Avantage de la méthode : Plus de calcul des dérivées.

- Inconvénient de la méthode : Convergence super linéaire.

##### Méthodes de point fixe

Le principe des méthodes de point fixe est de ramener l’équation fx=0à une équation équivalente de forme point fixe fig (III.15): [32] [33]

fx=0⇔x=gx	(III.9)

Fig.III.6.Forme 
et forme point fixe  équivalente d’une équation.

Ceci nous permettra d’obtenir simplement une méthode itérative de la forme

x0  donné: initialisation                                                                                (III.10)

Si cette itération converge, elle converge vers le point fixe de g, donc de manière équivalente vers les zéro recherchés de la fonction f. La condition de convergence est :

ρΔgx<1                                                                                               (III.11)

Δgx=    ∂g1∂x1|x1=x    ∂g1∂x2|x1=x     ∂g1∂x3|x1=x............∂g1∂xn|x1=x    ∂g2∂x1|x1=x    ∂g2∂x2|x1=x     ∂g2∂x3|x1=x............∂g2∂xn|x1=xOù

(III.12)

Est la matrice Jacobienne évaluée à la solution x*.

- Avantage de la méthode : convergence linéaire

- Inconvénient de la méthode : choix de g.

##### L’algorithme général de la résolution du problème inverse avec la méthode Newton Raphson

Début

Résolution du modèle direct par la méthode des potentiels magnétiques couplées

Condition initiale

Calcul de l’erreur

Résolution du modèle inverse par la méthode  du Newton Raphson

Convergence

Fin

Oui

Non

Fig.III.7.L’algorithme général  pour résoudre le modèle inverse avec la méthode Newton Raphson

L’organigramme que nous avons utilisé pour déterminer les caractéristiques électromagnétiques de la pièce selon la fig.III.7

### Conclusion

Nous avons  décrit le modèle inverse et les méthodes utilisées pour résoudre les systèmes non linéaires. Parmi ces méthodes, nous avons choisi la méthode Newton Raphson  pour  résoudre notre modèle inverse à fin de déterminer la caractéristique électrique des pièces amagnétiques .Nous avons choisi cette  méthode pour sa  simplicité  en  programmation. Nous avons montré l’organigramme utilisé pour déterminer cette conductivité électrique. Dans le  chapitre  qui suit nous exposons les résultats obtenus après exécutions de cette  l’algorithme.

Chapitre IV

# Applications et résultats

## Introduction

Nous présentons, dans ce chapitre, les résultats de la modélisation par la méthode des potentiels magnétiques couplés, du contrôle par courant de Foucault des pièces métallique amagnétiques.

Pour déterminer la caractéristique électrique des pièces, d’abord il faut exécuter le modèle direct pour avoir l’impédance mesurée au bord du capteur. Ensuite nous injectons cette valeur de l’impédance dans le modèle inverse.

La simulation est faite pour les trois fréquences standard de contrôle utilisé pour CND par courant de Foucault à savoir 100KHz, 240KHz, 500KHz.

### Présentation du dispositif

Le capteur étudié est une bobine formée de 330 spires dont 11 spires suivant l’axe radial et 30 spires suivant l’axe axial z. La bobine est en cuivre de conductivité 5.96 107S/m, de hauteur 2 mm et de longueur de 0.75 mm. Elle est alimentée par une source de tension de 5V.

La pièce à contrôler  est de type pancake, de longueur 7.5 mm, de hauteur 1.55 mm et de conductivité 1MS/m. L’ensemble est représenté dans la figure IV.1

Le système étant à symétrie de révolution, le domaine de résolution se réduit à la moitié du dispositif. Le capteur est situé face à une pièce avec un entrefer (lift-off) de 0.2mm.

Fig.IV.1 Exemple de maillage

### Simulation numérique

Nous présentons d’abord les résultats du modèle direct qui nous permet de calculer l’impédance pour différentes fréquences standard (100kHz, 240kHz et 500kHz). Puis nous injectons cette valeur de l’impédance dans le modèle inverse pour évaluer la conductivité électrique. L’utilisation des mêmes données géométriques pour le modèle direct et inverse, et la valeur numérique de l’impédance issue du calcul direct comme une donné d’entré au calcul inverse permet de se rendre compte de la validité des résultats.

#### Exécution du modèle direct

Fig.VI.2. Dispositif à étudier

Dans le tableau IV.3, nous exposons les résultats de la variation de l’impédance obtenus par la méthode (MGEC) pour les différentes fréquences.

| Fréquence : f(kHz) | 100 | 240 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| ∆Z(Ω) | 4.895-3.717i | 14.007-17.381i | 29.940-51.877i |

Tableau. IV.3 : Variation de l’impédance due à la présence de la pièce à tester

#### Exécution du modèle inverse

Après avoir calculé l’impédance due à la présence de la pièce à tester pour chaque fréquence, on injecte la valeur initiale de la conductivité électrique et les valeurs initiales des potentiels magnétiques dans la pièce, ensuite en exécute le programme du modèle  inverse qui calcule les  nouvelles valeurs de la conductivité et les potentiels vecteurs magnétiques.

Les condition initiales injectées au programme σC0 =10^4(Ωm)-1 et les potentiels magnétiques Ac0(1 :NC)=-0. 1-0.1i,

##### Résultats pour la fréquence de 100kHz

Fig.VI.3.(a). Valeur de la conductivité en fonction du nombre d’itérations

Nous remarquons que la conductivité augmente avec l'augmentation du nombre d’itération. À partir de la 40ème itération la conductivité électrique se stabilise vers la valeur de 9.9995*10^5(Ωm)-1. Cette dernière est proche (avec une erreur de 0.0045%) de la conductivité électrique désirée qui est de 10^6 (Ωm)-1.

Fig.VI.3.(b).  Potentiels vecteurs magnétiques  en fonction de nombre d’itérations

La figure IV.3.(b), nous montre la valeur des potentiels magnétiques en fonction du nombre d’itérations. Nous constatons que ces valeurs augmentent jusqu’à la 3ième itération puis diminuent pour enfin se stabiliser  vers les valeurs désirées à partir de la 30ième itération.

##### Conductivité électrique en fonction de la  fréquence

- σC=10^6(Ωm)-1

Fig.VI.4.(a). Conductivité en fonction du nombre d’itérations pour différentes fréquences

La figure fig.VI.4.a, présente l’évolution de la conductivité en fonction du nombre d’itérations pour différentes fréquences. Nous constatons que, pour la fréquence de 100KHz et 240KHz, la conductivité électrique converge vers la valeur désirée beaucoup plus rapidement (70 itérations) que pour la fréquence 500KHz (220 itérations).

Fig.VI.4.(b). Potentiels vecteurs magnétiques en fonction du nombre d’itérations pour  différentes fréquences

La figure fig.VI.4.b montre les valeurs des potentiels magnétiques en fonction de la fréquence. On remarque que l’augmentation de la fréquence engendre la diminution des potentiels magnétiques. Donc les potentiels magnétiques est inversement proportionnel à la conductivité électrique et à la fréquence.

| Fréquence : f (KHz) | 100 | 240 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Conductivité électrique désirée (Ωm)-1 | 10^6 | 10^6 | 10^6 |
| Conductivité électrique calculer (Ωm)-1 | 9.9995*10^5 | 9.998*10^5 | 9.9973*10^5 |
| Erreur relative absolu % | 0.0045 | 0.0072 | 0.026 |

Tableau .IV.5. Les  résultats issus du modèle inverse

Le tableau IV.5 regroupe, pour les trois fréquences standard du CND-CF, les conductivités électriques désirées et celle calculer par le modèle inverse. La comparaison des résultats montre une bonne correspondance avec d’erreur qu’on  peu négliger.

- σC=9.93*10^6(Ωm)-1

Dans le tableau IV.6, nous exposons les résultats de la variation de l’impédance pour une conductivité électrique de la pièce est de 9.93x10^6, pour les différentes fréquences.

| Fréquence : f(KHz) | 100 | 240 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| ∆Z(Ω) | 5.689-13.286i | 11.192-39.518i | 18.190-92.171i |

Tableau. IV.6. les  résultats de l’impédance pour la conductivité électrique est de 9.93x10^6(Ωm)-1

Fig.VI.7.(a). Conductivité électrique en fonction du nombre  d’itération pour différentes fréquences

Les condition initiales injectées au programme σC0 =10^6(Ωm)-1 et les potentiels magnétiques Ac0(1 :NC)=-0. 1-0.1i,

Pour la conductivité électrique de la pièce de 9.93x10^6(Ωm)-1, on remarque d’après la figure VI.7, que la variation de la conductivité  augmente en fonction de nombre itération et avec augmentation de la fréquence. Pour la fréquence de 500KHz on remarque que la conductivité bascule dans un intervalle de valeur qui se réduit à chaque qu’on avance dans les itérations, jusqu'à la stabilisation à la valeur de 9.28x10^6(Ωm)-1

L’augmentation de la fréquence et de la conductivité simultanément engendre  l’effet de peau est  très important.

Dans le tableau (Iv.8) ci-dessous, nous exposons les résultats obtenus, celle de la conductivité électrique calculée et celle désiré pour les différentes fréquences.

| Fréquence : f (KHz) | 100 | 240 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Conductivité électrique désirée (Ωm)-1 | 9.93x10^6 | 9.93x10^6 | 9.93x10^6 |
| Conductivité électrique calculer (Ωm)-1 | 9.91x10^6 | 9.9305x10^6 | 9.928x10^6 |
| Erreur relative absolu % | 0.201 | 0.005 | 0.02 |

Tableau .IV.8.Comparaison entre la conductivité désiré et celle calculer

Fig.VI.9.(b). Potentiels magnétiques  en fonction du nombre  d’itération pour  différentes fréquences

Nous traçons, pour les trois fréquences standard, les variations des potentiels magnétiques en fonction de nombre itérations. Ces courbe sont montrée en figure IV.9.(b).

L’augmentation de la conductivité provoque l’augmentation des courants induits, ces derniers engendrent diminution des potentiels magnétique. Les potentiels magnétiques sont inversement proportionnels à la fréquence et à la conductivité électrique.

##### Evaluation de la conductivité électrique en fonction de l’entrefer entre le capteur et la pièce (lift off)

Pour voire la variation de la conductivité électrique en fonction de l’entrefer entre le capteur et la pièce, nous gardons même dispositif (fig IV.1)  étudié précédemment sauf que dans ce cas  l’entrefer  est de 0.4mm.

Tableau. IV.10. les  résultats de l’impédance pour la conductivité électrique est de 10^6(Ωm)-1 est l’entrefer de 0.4mm

| Fréquence : f(KHz) | 100 | 240 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| ∆Z(Ω) | 3.707-3.039i | 10.033-13.593i | 20.691-39.200i |

D’après le tableau (IV.10), on remarque que l’impédance relative mesurée  diminue avec l’augmentation de la distance entre le capteur et la pièce (lift off).

Fig.VI.11.(a). Conductivité électrique en fonction de l’entrefer entre le capteur et la pièce (lift off=0.4mm)

| Fréquence : f (KHz) | 100 | 240 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Conductivité électrique désirée (Ωm)-1 | 10^6 | 10^6 | 10^6 |
| Conductivité électrique calculer (Ωm)-1 | 1.00055x10^6 | 1.000032x10^6 | 9.9964x10^5 |
| Erreur relative absolu % | 0.055 | 0.0032 | 0.036 |

Fig.VI.12.Résultats de la conductivité  en fonction de l’entrefer entre le capteur et la pièce (lift off)

D’après la fig (VI.11) et résultats obtenus (IV.12), on remarque que chaque fois en augmente la fréquence, la conductivité calculer est plus proche celle désiré. Evidemment le temps de calcul est plus long.

100 kHz

240 kHz

Fig.VI.13. Conductivité électrique en fonction de l’entrefer entre le capteur et la pièce pour les trois fréquences standard

500 kHz

Les courbes (fig VI.13) sont obtenues en modifiant l’entrefer entre le capteur et la pièce pour les trois fréquences, en gardant même caractéristique géométrique de la pièce et celle du capteur.

Pour les trois fréquences, nous constatons  que la variation de la conductivité électrique est plus importante lorsque le champ magnétique intense. Dans notre cas lorsque la fréquence est de 500khz.

On conclue que, lorsque le capteur est plus éloigné de la pièce, il est intéressant d’augmenter la fréquence pour déterminer la conductivité désirée. L’augmentation de la fréquence augendre un champ magnétique intense.

Lorsque le capteur est plus proche de la pièce, il est préférable d’utiliser la fréquence d’excitation plus basse à fin diminuer  le  temps de calcul.

### Conclusion

Dans ce dernier chapitre, nous avons  présenté les résultats de simulation du modèle inverse en utilisant la méthode de Newton Raphson. Les résultats obtenus sont issus de l’execution du modèle direct et inverse. Les mêmes données géométriques sont utilisées pour les deux modèles. Par comptre la valeur de l’impédance calculée par le modèle direct  est considérée comme une entrée au modèle inverse.

La méthode  de Newton Raphson exige que les conditions initiales soient proches de la solution afin que le système converge vers la solution désirée.

Conclusion générale

- L’objectif de ce mémoire est d’évaluer la caractéristique électrique des pièces amagnétiques en utilisant le système inverse dans les dispositifs de contrôle non destructif par courant de Foucault à capteur absolu.

- Pour atteindre cet objectif, nous avons tout d’abord réalisé, à travers une recherche bibliographique, une étude technologique, méthodologique et électromagnétique du Contrôle Non Destructif par Courant de Foucault.

- Pour qu’on puisse déterminer la caractéristique  électrique, nous avons présenté les méthodes de résolution du modèle inverse. Plusieurs méthodes de résolution ont été exposées pour atteindre cet objectif.

- Dans notre cas,  nous avons opté pour la méthode de  Newton Raphson. Cette  dernière est choisie pour la simplicité de la programmation.

- La méthode  de Newton Raphson exige que les conditions initiales soient proches de la solution à fin que le système converge vers la solution désirée. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle coûteuse en termes de temps de simulation.

- Les résultats obtenus justifient l’intérêt et l’efficacité de la méthode appliquée pour résoudre le modèle inverse.

- Dans la pratique,  l’intérêt de déterminer la caractéristique électrique des pièces est d’identifier la matière des pièces et d’estimer sa dureté.

Bibliographie

[1] : J.Dumont –fillon « Contrôle non destructif », technique de l’ingénieur traite, mesure contrôle, 1996

[2] : B.Maouche « Elaboration de modèles par les grandeurs électromagnétiques couplées, application au contrôle et à l’évaluation non destructive par courants  de Foucault. », Thèse de doctorat  université Ferhat  Abbass,  Sétif, 2007

[3]:F. carreir, K.Morin, Y.Guilbeault, M.Trenblay, Session de projet « les essais non destructifs », école de technologie supérieure, Université du Québec, juillet 2007

[4] : Y.Choua, L.stanchéa, Y.lebrittan, C.marchand, «  Modélisation de défauts de faible ouverture pour CND par courant de Foucault », article colloque national sur  l’inductif, CNI09, Laghouat

[5] : A.Abdou « Contrôle non destructif par courants de Foucault, étude et réalisation d’un capteur inductif », Thèse de  magistère, septembre 2006, Batna.

[6] : Ph.Dombert, « Contrôle non destructif », UCL 2005-2006

[7] : F.Thollon « Conception et optimisation de capteur à courants de Foucault pour la détection de défauts profonds dans la pièce amagnétique », école  de doctorale des sciences pour l’ingénieur électronique, électrotechnique, automatique, Lyon 2007.

[8] : Le .m.q .plachod, « Nouvelle structure de capteur à courants de Foucault et algorithme associé pour la mesure des propriétés électrique et magnétique d’un métal » Journal de Physique III

[9] : Euro physique acoustique, « Contrôle de tubes par méthode Ultrasons, IRIS, CF, Champ lointain », 2004

[10] :N. Boucherou, M. Zergoug, A. Hammouda, G. Kamel, H. Boudjelal, A . Boutaghane et O. Bourdjam, « Evaluation des matériaux conducteurs par courants de Foucault pulsés », Centre de recherche scientifique et technique de soudage et contrôle, cheraga Alger 18eme congrès français de mécanique, mai 2007.

[11] : E.Dumont, «  Magnétostatique », université de Paris VI.

[12] : M. Rachek, M. Fellachi, « 3D eddy current finite element based model used for non Destructive testing », colloque national sur  l’inductif, CNI09, Laghouat

[13]: Remly La «  Modélisation phénoménologique des signaux courants de Foucault en vue de l’évolution non destructif des caractéristiques des défauts des tubes de générateurs de vapeur », Thèse de doctorat, université de technologie de compagne France 1997.

[14] : M.Zaoui, M.Bouheraoua, N.Benamrouche, « Modèle de couplage magnétothermique pour l’analyse d’un dispositif de chauffage par induction et étude de l’influence du paramètre d’échange convectif » article colloque national sur  l’inductif, CNI09, Laghouat

[15] :B.Maouche, « Etude et développement semi analytique de l’équation de diffusion électromagnétique avec terme de déplacements dans le cas de dispositifs axisymétriques excites en courant ou en tension », thèse de magistère, octobre 1996

[16] : S. Amrane, M.E. Hadi Latrache, « Etude comparative du couplage du demi semi analytique avec algorithme déterministe et stochastique en vue de l’optimisation de l’induction »article colloque national sur  l’inductif, CNI09, Laghouat

[17] : H.Mohellebi, F.Bouali, A.Diche, « Utilisation d’une méthode semi analytique pour la détection de défaut en régime pulsé », article colloque national sur l’inductif, CNI09,Laghouat

[18] : PH.Beltrame, « Modélisation de la perturbation électromagnétique  au voisinage d’une fissure mince dans un matériau conducteur application au contrôle non destructif par courant de Foucault ». Thèse de doctorat  décembre 2002, centre de génie électrique de Lyon, UMR, CNRS 2005.

[19] : D.Sophie Voisin, « Application des algorithmes génétiques a l’estimation de mouvement par modélisation markovienne » .Laboratoire électronique informatique et image, Juin 2004.

[20] :J. Marque Allior, « Technique d’optimisation stochastique appliqués à certains problèmes du trafic aérien ».Thèse de doctorat, octobre 1998.

[21]: R.L.Houpt, S. E. Houpt, « Practical génétic  algorithmes », second édition

[22]: A.Nouieer, M.Latreche, M .Feliachi,« Caracterisation of magnetique by a hybrid algorithm». Article colloque national sur  l’inductif, CNI09, Laghouat.

[23] : T. Hacib, « Utilisation de méthodologie du problème inverse pour la caractérisation des matériaux et l’optimisation de forme en électrotechnique ». Mémoire de magistère, université de Jijel, 2004

[24] : M.Lucea,« Modélisation dynamique par réseaux de neurones et machines  à vecteur supports contribution à la maîtrise polluantes de véhicules automobiles »Thèse  de doctorat, 2006.

[25] :S. Mansour, «  Réseaux de neurones, une introduction », Laboratoire d’informatique fondamentale de Marseille, université de Provence.

[26] : T. Alani, « Intelligence artificielle : réseaux de neurones », Laboratoire A2SI-ESIEE-Paris.

[27] : L. Ralaivola, «  Réseaux de neurones », Laboratoire d’informatique fondamentale de Marseille, Université de Provence.

[28] : F.Villance, « Modèles neuronaux pour l’estimation, la commande et la simulation ».Thèse, Université Toulouse.

[29] :J.M. Agier, « Les cartes de Kohomen », université de la rochelle.

[30] :M.Dambrine et G.vial, « Cour d’optimisation », Décembre 2007

[31] : M. GILLI, «  Méthodes numérique », université de Genève, mars 2006.

[32] : J.Vignes, « Algorithmes numériques » analyse et mise en œuvre des équations et systemes non lineaire », édition TECHNIP, 1980.

[33] :J.M.Huré,D.Pelat, « Méthode numérique» élément d’un premier parcours ,école doctorat d’lle de France ,université de paris 7et 11.

[34] :B.Charlmond, « Diagnostique et évaluation des systèmes de production : contrôle non destructif », CMLA ,1999

[35] :F.Zaoui, «  Méthodes d’optimisations associées à la modélisation numérique. Application à la réception et au diagnostique des systèmes électromagnétiques », thèse de doctorat université paris XI ORSAY.

[36] :N.Mohdeb,M.R. Mekideche, H.Bouchekhou and M.Chebout, «  Combined coupled method and direct search method for solving inverse electromagnetic problem », Article,  colloque national sur  l’inductif, CNI09, Laghouat.

Résumé :

De nombreuses techniques (ultrasons, courant de Foucault, rayon X….) permettent aujourd’hui le contrôle non destructif (CND) ou l’évaluation non destructive (END) des matériaux. L’usage de ces techniques est particulièrement développé dans les industries aéronautiques, gazières, pétrolières et nucléaires. Elles permettent de révéler la présence de défaut, telles que les fissurations, les inclusions, la corrosion, etc.

Le CND vise l’assurance de la qualité, l’aptitude au bon fonctionnement et la sécurité. Ces dernières nécessitent une bonne connaissance de tous les phénomènes mis en jeux, en particulier de la nocivité des défauts et de leur évolution dans le temps. Sous cet angle, l’absence de contrôle peut conduire à des conséquences catastrophiques dans certains secteurs industriels.

Le contrôle non destructif par courant de Foucault consiste à évaluer l’état structurel et de santé d’une pièce par la mesure de la variation de l’impédance ou de la tension issue du couplage électromagnétique entre une bobine utilisé comme  capteur et la pièce à tester. La circulation des courants induits dans la pièce est modifiée par l’existence de défauts ou la variation des caractéristiques électromagnétiques et géométriques.

Le problème inverse en CND-CF a été intensivement étudié durant ces dernières années. Sa résolution est souvent basée sur les méthodes d’optimisation comme les algorithmes génétiques et les réseaux de neurone. Dans notre travail nous essayerons d’exploiter une formulation semi-analytique déjà dévellopée [2] pour réaliser l’inversion du phénomène. Cette formulation a été obtenue par la méthode des champs électromagnétiques couplés.